| - DTC B1422/22 Цепь датчика блокировки компрессора |  |
| --- | --- |

- для подготовки Нажмите здесь

- ОПИСАНИЕ

ECM через мультиплексную систему передачи данных (шины CAN и BEAN) передает в блок управления системой кондиционирования сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя. Блок управления системой кондиционирования считывает разность частот вращения вала компрессора и коленчатого вала двигателя. Если разность оказывается слишком большой, блок управления системой кондиционирования определяет, что компрессор заблокирован, и выключает электромагнитную муфту.

| № DTC | Условие обнаружения DTC | Неисправный участок |
| --- | --- | --- |
| B1422/22 | - Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика блокировки компрессора. В течение 3 или более секунд регистрируются оба указанных ниже условия: - Частота вращения коленчатого вала двигателя: 450 об/мин или более - Соотношение между частотами вращения коленчатого вала двигателя и вала компрессора на 20% или более отклоняется от величины, характерной для нормального режима работы. | - Компрессор и электромагнитная муфта (датчик блокировки системы кондиционирования) - Ремень привода компрессора - Жгут проводов или разъем между компрессором с электромагнитной муфтой (датчиком блокировки системы кондиционирования) и блоком управления системой кондиционирования - Цепь мультиплексной системы передачи данных - Цепь системы передачи данных CAN - Блок управления системой кондиционирования |

- СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1.ПРОВЕРЬТЕ МУЛЬТИПЛЕКСНУЮ СИСТЕМУ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

- Проверьте работоспособность мультиплексной системы передачи данных (MPX) с помощью портативного диагностического прибора.

Результат:

| Результат | Следующий шаг |
| --- | --- |
| DTC для MPX не выводится | А |
| DTC для МРХ выводится | B |

| B. | ПЕРЕЙДИТЕ К РАЗДЕЛУ "МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ". |
| --- | --- |

| А |  |
| --- | --- |

2.ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN

- Проверьте работоспособность мультиплексной шины CAN с помощью портативного диагностического прибора.

Результат:

| Результат | Следующий шаг |
| --- | --- |
| DTC для CAN не выводится | А |
| DTC для CAN выводится | B |

| B. | ПЕРЕЙДИТЕ К РАЗДЕЛУ "СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN". |
| --- | --- |

| А |  |
| --- | --- |

3.ПРОВЕРЬТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

- Снимите блок управления системы кондиционирования, не отсоединяя разъемы.

- Проверьте сигнал на контактах разъема.

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Настройка прибора | 200 мВ / дел., 10 мс / дел. |
| Состояние автомобиля | Замок зажигания: ON (ВКЛ) Выключатель системы кондиционирования: ON (ВКЛ) Переключатель вентилятора: ON (ВКЛ) |

- Номинальное значение / Номинальный режим:

| Контакты для подключения диагностического прибора (обозначения) | Режим | Заданные условия |
| --- | --- | --- |
| A11-13 (SSR) - A11-15 (SSRL) | Замок зажигания: ON (ВКЛ) Выключатель системы кондиционирования: ON (ВКЛ) Переключатель вентилятора: ON (ВКЛ) | Формирование импульсов |

- Результат:

| Результат | Следующий шаг |
| --- | --- |
| NG | А |
| ОК (при поиске неисправностей по ТАБЛИЦЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ) | B |
| ОК (при поиске неисправностей по кодам DTC) | C |

| B. | ПЕРЕЙДИТЕ К ПРОВЕРКЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ В ТАБЛИЦЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. |
| --- | --- |
| C. | ЗАМЕНИТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. |

| А |  |
| --- | --- |

4.ПРОВЕРЬТЕ КОМПРЕССОР И ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ МУФТУ (ДАТЧИК БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ)

- Отсоедините разъем от компрессора и электромагнитной муфты.

- Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.

Номинальное сопротивление:

| Контакты для подключения диагностического прибора (обозначения) | Режим | Заданные условия |
| --- | --- | --- |
| A2-2 (SSR+) - A2-5 (SSR-) | Всегда (при 20°C (68°F)) | 165-205 Ом |

| NG. | ЗАМЕНИТЕ КОМПРЕССОР И ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ МУФТУ (ДАТЧИК БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ). |
| --- | --- |

| OK |  |
| --- | --- |

5.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ – КОМПРЕССОР И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА)

- Отсоедините разъем от блока управления системой кондиционирования.

- Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.

Номинальное сопротивление:

| Контакты для подключения диагностического прибора (обозначения) | Режим | Заданные условия |
| --- | --- | --- |
| A11-13 (SSR) - A2-2 (SSR+) | Всегда | Менее 1 Ом |
| A11-15 (SSRL) - A2-5 (SSR-) | Всегда | Менее 1 Ом |
| A11-13 (SSR) - масса | Всегда | 10 кОм или более |
| A11-15 (SSRL) - масса | Всегда | 10 кОм или более |

| NG. | ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ РАЗЪЕМ. |
| --- | --- |

| OK |  |
| --- | --- |
| ЗАМЕНИТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. |