| - СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ > Цепь электромагнитной муфты компрессора системы кондиционирования |  |
| --- | --- |

- для подготовки Нажмите здесь

- ОПИСАНИЕ

Когда блок управления системой кондиционирования включается, через контакт MGC блока управления передается сигнал включения электромагнитной муфты. Затем включается реле MG/CLT, управляющее электромагнитной муфтой.

- СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1.ВЫПОЛНИТЕ АКТИВНУЮ ДИАГНОСТИКУ С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА

- Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

- Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ) и установите главный выключатель портативного диагностического прибора в положение ON (ВКЛ).

- Выберите в режиме ACTIVE TEST указанный ниже параметр, после чего проверьте, работает ли реле.

| ACTIVE TEST / AIR CONDITIONER (активная диагностика / кондиционер): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Описание проверки / отображаемая величина (диапазон) | Замечание по диагностике |
| Реле электромагнитной муфты (A/C Mag Clutch) | Состояние реле электромагнитной муфты / OFF (ВЫКЛ), (ON) ВКЛ | - |

- OK:

- Реле электромагнитной муфты работает.

| NG. | Перейдите к шагу 2. |
| --- | --- |

| OK |  |
| --- | --- |
| ПЕРЕЙДИТЕ К ПРОВЕРКЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ В ТАБЛИЦЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. |

2.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ)

- Отсоедините разъем от блока управления системой кондиционирования.

- Измерьте напряжение в соответствии со значениями, приведенными в таблице.

Номинальное напряжение:

| Контакты для подключения диагностического прибора (обозначения) | Режим | Заданные условия |
| --- | --- | --- |
| A11-7 (MGCR) - масса | Замок зажигания: OFF (ВЫКЛ) | Менее 1 В |
| A11-7 (MGCR) - масса | Замок зажигания: ON (ВКЛ) | 10-14 В |

| NG. | Перейдите к шагу 6. |
| --- | --- |

| OK |  |
| --- | --- |

3.ПРОВЕРЬТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

- Подсоедините разъем к блоку управления системой кондиционирования.

- Измерьте напряжение в соответствии со значениями, приведенными в таблице.

Номинальное напряжение:

| Контакты для подключения диагностического прибора (обозначения) | Режим | Заданные условия |
| --- | --- | --- |
| A11-7 (MGCR) - масса | Замок зажигания: ON (ВКЛ) Выключатель системы кондиционирования: OFF (ВЫКЛ) | 10-14 В |
| A11-7 (MGCR) - масса | Замок зажигания: ON (ВКЛ) Выключатель системы кондиционирования: ON (ВКЛ) | Менее 1 В |

| NG. | ЗАМЕНИТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. |
| --- | --- |

| OK |  |
| --- | --- |

4.ПРОВЕРЬТЕ КОМПРЕССОР И ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ МУФТУ

- Отсоедините разъем от компрессора и электромагнитной муфты.

- Подсоедините положительный (+) вывод аккумуляторной батареи к контакту 1, а отрицательный (-) вывод – к массе кузова, после чего проверьте следующее: 1) наличие звука срабатывания электромагнитной муфты и 2) блокировку ротора и ступицы электромагнитной муфты.

| NG. | ЗАМЕНИТЕ КОМПРЕССОР И ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ МУФТУ. |
| --- | --- |

| OK |  |
| --- | --- |

5.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (КОМПРЕССОР И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА – РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК № 2)

- Отсоедините разъем от распределительного блока № 2.

- Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.

Номинальное сопротивление:

| Контакты для подключения диагностического прибора (обозначения) | Режим | Заданные условия |
| --- | --- | --- |
| 2B-10 - A2-1 (MG+) | Всегда | Менее 1 Ом |
| 2B-10 - масса | Всегда | 10 кОм или более |

| NG. | ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ РАЗЪЕМ. |
| --- | --- |

| OK |  |
| --- | --- |
| ЗАМЕНИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК № 2. |

6.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК № 2 – АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ)

- Отсоедините разъем от распределительного блока № 2.

- Измерьте напряжение в соответствии со значениями, приведенными в таблице.

Номинальное напряжение:

| Контакты для подключения диагностического прибора (обозначения) | Режим | Заданные условия |
| --- | --- | --- |
| 2B-9 - масса | Замок зажигания: OFF (ВЫКЛ) | Менее 1 В |
| 2B-9 - масса | Замок зажигания: ON (ВКЛ) | 10-14 В |

| NG. | ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ РАЗЪЕМ. |
| --- | --- |

| OK |  |
| --- | --- |

7.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ – РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК № 2)

- Отсоедините разъем от блока управления системой кондиционирования.

- Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.

Номинальное сопротивление:

| Контакты для подключения диагностического прибора (обозначения) | Режим | Заданные условия |
| --- | --- | --- |
| A11-7 (MGCR) - 2H-10 | Всегда | Менее 1 Ом |
| A11-7 (MGCR) - масса | Всегда | 10 кОм или более |

| NG. | ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ РАЗЪЕМ. |
| --- | --- |

| OK |  |
| --- | --- |
| ЗАМЕНИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК № 2. |